附件:1

投 标 书

GY-ZB07B-2022

一．项目报价

| 备注：报价中必须包含货物及零配件的购置和安装、运输保险、装卸、培训辅导、质保期售后服务、13%增值发票、雇员费用、合同实施过程中应预见和不可预见费用等。所有价格均应以人民币报价，金额单位为元。 项目 | 数量 | 型号规格 | 质保期 | 质保金 | 交货期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 数控车床 | 1台 |  | 1年 | 10% | 90天 |
| 价格 | 大写: |  |  | 小写:¥ |  |

二．技术指标

| 序号 | 类别 | 项目 | 指标 | 响应情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 加工范围、能力 | 最大回转直径* | ≥650mm |  |
| 2 |  | 最大加工直径* | ≥630mm |  |
| 3 |  | 最大夹持重量* | ≥1000Kg |  |
| 4 | 行程 | X轴行程* | ≥330mm |  |
| 5 |  | Z轴行程* | ≥1500mm |  |
| 6 | 主轴 | 输出功率（30min/连续）* | ≥30kW/≥20kW |  |
| 7 |  | 主轴输出功率* | ≥15Kw |  |
| 8 |  | 主轴最大扭矩(40%/100%ED)* | 600/400Nm |  |
| 9 |  | 主轴扭矩* | ≥840N.M |  |
| 10 |  | 主轴通孔直径 | 按照厂家提供的技术参数 |  |
| 11 |  | 主轴转速 | 0-1000rpm |  |
| 12 |  | 液压卡盘尺寸* | 15寸三爪中空液压卡盘 |  |
| 13 |  | 主轴轴承* | NSK或FAG |  |
| 14 | 刀塔 | 刀塔形式 | 按照厂家提供的技术参数 |  |
| 15 |  | 刀具容量* | ≥12把 |  |
| 16 |  | 换刀时间 | 按照厂家提供的技术参数 |  |
| 17 |  | 车刀刀体尺寸 | 32mm25mm |  |
| 18 |  | 最大镗刀直径 | Φ50 |  |
| 19 | 进给 | X轴快进速度* | ≥12000mm/min |  |
| 20 |  | Z轴快进速度* | ≥8000mm/min |  |
| 21 | 尾座 | 尾座形式* | 液压尾座 |  |
| 22 |  | 尾座液压卡盘 | 12寸三爪液压卡盘 |  |
| 23 |  | 尾座顶尖最大移动量* | ≥100mm |  |
| 24 |  | 尾座锥孔形式* | MT5顶尖 |  |
| 25 | 导轨 | 导轨形式* | 硬轨 |  |
| 26 | 床身 | 床身结构* | 斜床身结构 |  |
| 27 | 精度 | X轴定位精度* | 0.012mm |  |
| 28 |  | X轴重复定位精度* | 0.006mm |  |
| 29 |  | Z轴定位精度* | 0.014mm |  |
| 30 |  | Z轴重复定位精度* | 0.008mm |  |
| 31 |  | 几何精度* | 厂家提供精度表 |  |
| 32 | 冷却系统 | 水箱容积 | 按照厂家提供的技术参数 |  |
| 33 | 排屑系统 | 排屑器形式* | 履带式 |  |
| 34 | 其它 | 机床净重 | 按照厂家提供的技术参数 |  |
| 35 | 数控系统 | 系统* | FANUC 0i-TF |  |
| 36 |  | 局域网功能 | 按照厂家提供的技术参数 |  |
| 37 |  | 可连接机械手或送料机构接口 | 按照厂家提供的技术参数 |  |
| 38 |  | 电柜空调* | 按照厂家提供的技术参数 |  |

表中带*号项目的参数或配置必须满足，“响应情况”栏填写数据后注明“优于”或“符合”或“偏离”。

售后服务单位：

售后服务单位地址：

投标单位（签章）：

法定代表人（或法定代理人）签字：

日期：   年    月    日

附件2：

工业品购销合同

购买方：广州柴油机厂股份有限公司            合同编号：

销售方：                                    合同签订地点：广州

合同签订时间：

- 、购销货物、数量、价格、交货期（见下表）：

| 序号 | 名称 | 型号（规格） | 数量(台) | 不含税单价（元） | 税率 | 含税单价（元） | 交货期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数控车床 |  | 1台 |  | 13% |  | 90天 |
|  | 合计（大写） |  | ¥ |  |  |  |  |

第二条、质量标准：货物符合国家标准及行业标准以及招标公告所提出的要求及技术协议要求，保证货物不是国家明令限制、淘汰产品；

第三条、货物包装及包装处置：由销售方提供，能有效地防护货物不被碰伤及防雨、防潮。包装没有特别声明不回收；

第四条、交货地点、运费支付：：广州市荔湾区芳村大道东73号，运费由销售方承担；

第五条、货物交接：货物到达交货地点后，要有购、销双方人员或委托人按照送货清单当面点检签收确认。如购买方负责安装调试，除有特别声明，销售方允许购买方开箱并按装箱单点检，对不符合装箱单项目要及时反馈销售方处理。

第六条、安装、验收:

第七条、质保期及质保金： 质保期为终验收之日起一周年，质保金为合同成交额的10%

第八条、付款方式、出具发票：购买方预付合同成交货款总额的30%给销售方，预验收合格后，货物发运用户前购买方付合同成交货款总额的40%给销售方，终验收合格后购买方付合同成交货款总额20%给销售方，销售方开具全额增值税发票给购买方，余款（合同成交总额货款10%）为质保金，如无质量问题一年后付清给销售方。

第九条、售后服务：

第十条、人员培训：

第十一条、合同生效条件：

第十二条、违约责任及免责条件：

第十三条、合同纠纷解决办法：购、销双方发生合同纠纷时，应当努力协商寻找解决办法，协商不成可向当地工商行政管理部门申请调解，也可向合同签订地仲裁机构仲裁，或直接向合同签订地人民法院提出起诉。

第十四条、合同附件：合同附件与本合同是不可分割的部分，与本合同有同等的法律效力。

第十五条、本合同一式四份，购、销双方各执两份。

| 购买方：广州柴油机厂股份有限公司 | 销售方： |
| --- | --- |
| 法人代表：邬本明 | 法人代表： |
| 签约代表： | 签约代表： |
| 电话： 13760818780 | 电话： |
| 税号：91440101190451637K 发票电话：020-81891619 | 税号： |
| 帐号：3602014409000646690 | 帐号： |
| 开户行：工行广州冲口支行 | 开户行 |
| 邮政编码：510371 | 邮政编码： |
| 日期： | 日期： |

有效期：2022年9月 30日至2024年10月 30日